附表一 甲級公用天然氣導管承裝業應具備之工具及設備

	工具設備
	說明

	欄柵

（維護交通安全設施）
	依「道路施工交通安全設施須知」規定辦理。

	夜間注意標示燈
	警示燈（閃亮燈）、小紅燈(依道路施工交通安全設施須知規定辦理)。

	混凝土拆毀機
	油壓或電動附夯土用零件。

	切管機
	100 mm-300 mm鑄鐵管用。15 mm-80 mm鋼管用。

	止回扳手
	迫緊機械接頭螺栓用。

	鑽孔器
	附鞍（100-300 mm）鑄鐵管用。附鑽頭（20-40 mm）鋼管用。

	鑽孔錐
	20-50 mm。

	橡皮止氣球
	100-300 mm。

	橡膠塞頭
	20-300 mm各種口徑。

	急救箱
	應備有救急藥品。

	安全護具
	安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。

	空氣呼吸器
	

	電動絞紋（牙）器
	15-80 mm。

	水平尺
	20-60 mm。

	水柱壓力計
	400 mm水柱。

	自記壓力計
	低壓支管0-1000 mm水柱 二小時，中壓管0-5 kg/cm2 二十四小時，

	
	低壓本管0-0.5 kg/cm2 四小時，高壓管0-50 kg/cm2 二十四小時。

	直流電工作燈
	

	防爆用手電筒
	

	空氣壓縮機
	

	取心鑽孔機
	穿牆用

	抽水機
	

	工程車
	

	滅火機
	

	發電機
	

	送風機
	

	柏油路面切割機
	

	PE熔接機具
	　

	PE止氣夾
	20-160 mm。

	瓦斯檢知器
	

	氧氣濃度測定器
	

	雜項工具
	包括溫度計、固定架（鋼管用）、捲尺（30 m以上）、剉刀、 錐型絞刀、磁棒、電線（30 m以上）、軟管32-65 mm（4 m長）、打氣桶。


附表二 乙級公用天然氣導管承裝業應具備之工具及設備
	工具設備
	說明

	欄柵            （維護交通安全設施）
	依「道路施工交通安全設施須知」規定辦理。

	夜間注意標示燈
	警示燈（閃亮燈）、小紅燈(依道路施工交通安全設施須知規定辦理。

	混凝土拆毀機
	油壓或電動附夯土用零件。

	切管機
	100mm - 300mm鑄鐵管用。15mm - 80mm鋼管用。

	打氣筒
	

	止回扳手
	迫緊機械接頭螺栓用。

	鑽孔器
	附鞍（100-300 mm）鑄鐵管用。附鑽頭（20-40 mm）鋼管用。

	鑽孔錐
	20-50 mm。

	橡皮止氣球 
	100-300 mm。

	橡膠塞頭
	20-300 mm各種口徑。

	急救箱
	應備有救急藥品。

	安全護具
	安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。

	空氣呼吸器
	

	電動絞紋（牙）器
	15-80 mm。

	水柱壓力計
	400 mm水柱。

	取心鑽孔機
	穿牆用

	抽水機
	

	滅火機
	

	發電機
	

	送風機
	

	工程車
	

	PE熔接機具
	　

	PE止氣夾
	20-160 mm。

	瓦斯檢知器
	

	雜項工具
	包括剉刀、 錐型絞刀、磁棒、電線（30 m以上）、軟管32-40 mm（4 m長）


